#### 69 - Como administrador da infraestrutura quero que seja criada uma SAN iSCSI nos servidores Linux e Windows disponíveis para qualquer utilizador autenticado

##### Servidor Windows:

No servidor Windows, através do gestor de servidor, foram adicionadas as funções e funcionalidades pretendidas, ou seja, a função “Servidor Destino iSCSI”.

>

Após adição/instalação, procedemos à configuração da mesma. Inicialmente acedemos a “Discos Virtuais iSCSI” e selecionamos a opção para criar o disco, com a seleção do respetivo servidor e volume.

>

Foram especificados o nome e o tamanho do disco virtual iSCSI. No nosso caso, optamos por um disco de 500MB com a expansão dinâmica.

>

Por fim, criamos um novo destino, definimos um nome e especificamos qual o servidor de acesso, neste caso, o próprio servidor. Para o tipo de identificação, usamos o tipo IP. Por último, a autenticação através de username e password.

>  >  >

Após as criações do disco virtual e do target, passamos a configuração do initiator:

Ao aceder ao Iniciador iSCSI, no separador Destinos, inserimos o ip do nosso servidor 10.9.11.74 e clicamos em Ligação Rápida…. O programa reconhecerá a ligação criada e após selecionada, foi ligada e adicionado aos favoritos de forma a restaurar a ligação sempre que o servidor for reiniciado.

>  >

>  >

Por último, através do gestor de discos, foi inicializado o disco virtual, criada e formatada a partição com a atribuição da letra E.

>  >

>  >

>  >

Podemos verificar o disco criado e configurado:

##### Servidor Linux:

Começamos por criar uma pasta para guardar todas as imagens necessárias com o comando mkdir /var/lib/iscsi_disks. Após a criação do repositório, avançamos com a criação da imagem, para isso usamos o comando dd if=/dev/zero of=/var/lib/iscsi_disks/disk01.img count=0 bs=1 seek=10M, com este comando fazemos copia de nada para uma imagem com 10mb.

Segunda fase, passou por instalar o pacote tgt com o comando apt-get install -y tgt.

Após a instalação, foi verificado o respetivo estado com o comando systemctl status tgt.

De seguida, foi definido o target no ficheiro target01.conf com o comando nano /etc/tgt/conf.d/target01.conf.

A primeira linha define o nome do LUN, a segunda linha define a localização e o nome do dispositivo de armazenamento no servidor iSCSI Target e a terceira linha define os dados autenticação com username e password.

Após a definição do target, foi reiniciado o servido com o comando systemctl restart tgt.

Entretanto, para verificar se a configuração foi feita com sucesso, foi utilizado o comando tgtadm --mode target --op show.

Finalizado o target, foi instalado o pacote open-iscsi, de modo a ser configurado o iSCSI Initiator, com o comando apt-get install open-iscsi.

Assim que a instalação foi concluída, para verificar que o target estava disponível, foi usando o comando iscsiadm -m discovery -p 10.9.10.74 -t -st.

Identificado o nome IQN do disco pretendido, definimos o método de autenticação com o username e a password para esse disco com os comandos:

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2021-12.pt.ipp.isep.dei.wvm074:storage.lun1" --portal 10.9.10.74 --op=update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2021-12.pt.ipp.isep.dei.wvm074:storage.lun1" --portal 10.9.10.74 --op=update --name node.session.auth.username --value=admin

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2021-12.pt.ipp.isep.dei.wvm074:storage.lun1" --portal 10.9.10.74 --op=update --name node.session.auth.password --value=targetadmin074

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2021-12.pt.ipp.isep.dei.wvm074:storage.lun1" --portal 10.9.10.74 --op=update --name node.startup -v automatic

Para verificar se as definições foram bem aplicadas, foi usado o comando iscsiadm -m node -o show.

Após verificado que as configurações estavam corretas, para ligar ao target foi executado o comando iscsiadm -m node –login.

Com o comando iscsiadm -m session -o show verificamos que a sessão foi estabelecida com sucesso.

Com os comandos cat /proc/partitions, lsblk e fdisk -l confirmou-se o respetivo disco virtual no sistema.

Como é um disco recém-criado (no target) foi usado o comando fdisk /dev/sdb para definir as partições, neste caso apenas foi definida uma, e com o comando cat /proc/partitions podemos ver a partição criada.

Só depois foi formatada com o comando mkfs.ext4 /dev/sdb1.

Estando a partição formatada, foi montada com o comando sudo mount /dev/sdb1 /mnt e confirmada a operação com o comando lsblk -f.

Por último, foi registada a partição no ficheiro /etc/fstab para ser montada sempre que o sistema arranca.

Para validar que tudo estava a funcionar corretamente foram executados os comandos /etc/init.d/open-iscsi restart e /etc/init.d/open-iscsi status.

#### 70 - Como administrador da infraestrutura quero que a SAN anterior esteja disponível sem necessidade de intervenção humana após um reboot de qualquer dos servidores

##### Servidor Windows:

No momento de criação/configuração, a SAN foi adicionada a lista de favoritos, ficando assim disponível quando é feito o restart ao servidor.

##### Servidor Linux:

Na UC acima, durante a configuração, foi definido o startup como automático com o comando abaixo, ou seja, quando a máquina arrancar a ligação a este target (login) será realizada automaticamente.

iscsiadm -m node --targetname "iqn.2021-12.pt.ipp.isep.dei.wvm074:storage.lun1" --portal 10.9.10.74 --op=update --name node.startup -v automatic

#### 71 - Como administrador do servidor Linux quero que semanalmente seja verificado se todos os utilizadores registados em /etc/passwd possuem uma entrada no /etc/shadow, se o grupo primário existe, se a homedir existe e pertence ao dono e grupo correto. Qualquer inconformidade deve ser registada em /tmp/auth_errors

Inicialmente foi criado um ficheiro do tipo .sh, ou seja, um ficheiro batch, com o nome checkRegisterUsers.sh para criar um script de forma a validar o que é pedido. O ficheiro foi colocado na pasta etc.

Através do comando nano /etc/checkRegisterUsers.sh foi criado/editado o respetivo script, com o código na imagem abaixo.

No script acima, primeiramente, é validado se os utilizadores possuem entrada no /etc/shadow. Caso não possuam entrada é criado o log de erro no ficheiro /tmp/auth_errors.

Em caso de sucesso, será validado se o grupo primário existe. Novamente, em caso de falha será registado o respetivo log no respetivo ficheiro.

As restantes validações, atuam com o mesmo procedimento, ou seja, valida se a homedir existe, se pertence ao dono e ao grupo correto, em caso de alguma conformidade, é criado o log no ficheiro referido anteriormente.

Com o script criado, foram dadas permissões de execução com o comando chmod +x /etc/checkRegisterUsers.sh.

Com o código e as permissões definidas, foi configurada a execução automática de forma a executar o script semanalmente. Com isso, no ficheiro /etc/crontab, foi definido que o script é executado todas as segundas-feiras, pelas 7 horas da manhã.

Resultado da execução em caso de sucesso:

Resultado da execução em caso de verificar inconformidades:

#### 72 - Como administrador da infraestrutura quero que todos os utilizadores registados no DC Windows tenham a sessão bloqueada ao fim de 3 minutos de inatividade

Através do gestor de servidor, foi necessário aceder a “Gestão de Políticas de Grupo” para criar as políticas necessárias. No gestor, em “Objetos de Política de Grupo” foi criado um GPO com o nome “Lock Screen”.

>

Após a criação, foi necessário editar o mesmo de forma a ativar as politicas. Para isso, botão direito e clicar em “Editar”.

Para configurar de forma a bloquear a sessão após 3 minutos de inatividade, através dos menus como demonstra a imagem abaixo, foram ativadas as políticas “Proteger a proteção de ecrã com palavra-passe”, “Forçar proteção de ecrã específica” e “Tempo limite de proteção de ecrã”. Na segunda, foi necessário especificar o nome do executável ‘\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStationdefinir’ e na última o tempo de inatividade em segundos, neste caso, 180.

Por fim, foi adicionado o GPO criado ao domínio e feita a respetiva verificação.

>